中考专题：欧姆定律的应用——求阻值范围

1.如图所示，电源电压保持不变，定值电阻R1规格为“*Ω 0.5A”，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，定值电阻R2的阻值为12Ω，滑动变阻器R3的规格为“20Ω 1A”。闭合S和S2、断开S1，电流表示数为0.3A，电压表示数为2.4V；闭合S和S1、断开S2，调节滑动变阻器R3使其接入电路的电阻为7Ω时，电压表示数为2.8V。

（1）求电源电压；

（2）求定值电阻R1的阻值；

（3）闭合S和S1、断开S2，在保障电路安全的前提下，求滑动变阻器接入电路的阻值最小值。

- 如图甲所示，电源电压保持不变，R1=10Ω，滑动变阻器R2的规格为“30Ω 2A”，电压表的量程为0～15V，电压表的示数与滑动变阻器R2的关系如图乙所示。则：

- （1）求电源电压；

- （2）滑动变阻器的滑片移到最右端时，求电压表的示数；

- （3）为了保证电路安全，求滑动变阻器的阻值变化范围。

- 答案：